Модуль 1 — шпаргалка по командам

Обозначения:

ПРОВЕРКА  — команды для проверки текущего состояния

НАСТРОЙКА  — команды для настройки (если проверка показала, что не настроено)

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА  — что должно быть внутри файла / что вписать

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ  — какую строку найти и на что поменять

Настройка не требуется  — по результатам проверки менять ничего не нужно

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ  — адреса, имена, порты, пароли — сверять с заданием

10.10.100.2  — так в тексте выделены значения, которые на экзамене могут отличаться (IP-адреса, маски, имена интерфейсов, домены, порты, пользователи, пароли). Их нужно брать из задания, а не копировать.

• Адреса в этом документе — из разбора (демо-стенд). В задании на экзамене они могут быть другими: сначала смотри таблицу адресации, а свой адрес, интерфейсы и шлюз проверяй командой `ip a` / `sh ip interface brief`.

• Если проверка показала «настроено правильно» — настройку выполнять не нужно.

Машина ISP

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

hostname

НАСТРОЙКА

hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен au-team.irpo — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

ip a

Настройка не требуется

3. Настройка динамической трансляции адресов

ПРОВЕРКА

vim /etc/net/sysctl.conf

Ожидается: net.ipv4.ip_forward = 1

Настройка не требуется

ПРОВЕРКА

iptables -t nat -L

НАСТРОЙКА

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE

iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Интерфейс ens3 в `-o ens3` — это интерфейс ISP, смотрящий в интернет/внешнюю сеть. Посмотреть его в `ip a` (тот, у которого внешний IP/DHCP), а не интерфейсы в сторону HQ-RTR и BR-RTR.

4. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

timedatectl

Настройка не требуется

ISP НАСТРОЕН

Машина HQ-RTR

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

en

sh hostname

НАСТРОЙКА

en

conf t

hostname HQ-RTR

ip domain-name au-team.irpo

end

write memory

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен au-team.irpo — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка IP-адресов

ПРОВЕРКА

sh ip interface brief

Настройка не требуется

3. Настройка пользователей

ПРОВЕРКА

sh users localdb

Настройка не требуется

4. Настройка GRE

ПРОВЕРКА

sh interface tunnel.0

НАСТРОЙКА

en

conf t

interface tunnel.0

ip address 10.10.10.1/30

ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre

end

write memory

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP тоннеля 10.10.10.1/30 — адрес HQ-RTR в сети тоннеля (на BR-RTR второй адрес из той же /30).

В `ip tunnel A B mode gre` порядок: A = свой внешний IP (HQ-RTR, сторона ISP), B = внешний IP BR-RTR. Взять из `sh ip interface brief`.

Имя интерфейса тоннеля tunnel.0 — по заданию.

ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre — первый айпи адрес это машина “с которой”, второй айпи адрес это машина “на которую”.

5. Настройка статической маршрутизации

ПРОВЕРКА

sh ip route

НАСТРОЙКА

conf t

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

end

write memory

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Шлюз по умолчанию 172.16.1.1 — это IP ISP в сети с HQ-RTR (из таблицы адресации).

6. Настройка динамической маршрутизации (OSPF)

ПРОВЕРКА

sh ip route

НАСТРОЙКА

en

conf t

router ospf 0

network 10.10.100.0/27 area 0

network 10.10.200.0/28 area 0

network 10.10.30.0/29 area 0

network 10.10.10.0/30 area 0

passive-interface default

no passive-interface tunnel.0

area 0 authentication

exit

interface tunnel.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

end

write memory

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Команды `network ...` — это ВСЕ локальные подсети HQ-RTR, которые надо анонсировать: подсети VLAN (серверов, клиентов, управления) и сеть тоннеля. Взять подсети и маски из таблицы адресации.

Пароль OSPF P@ssw0rd и ключ (1) — по заданию; на BR-RTR и BR-FW должны быть такими же.

7. Настройка динамической трансляции адресов (NAT)

ПРОВЕРКА

С HQ-CLI выполнить:

ping 172.16.1.1

С HQ-RTR выполнить:

show ip nat translations

НАСТРОЙКА

en

conf t

interface isp

ip nat outside

exit

interface vl100

ip nat inside

exit

interface vl200

ip nat inside

exit

interface vl999

ip nat inside

exit

ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.10.200.254

ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp

end

write memory

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имена интерфейсов isp, vl100, vl200, vl999 — как называются интерфейсы на HQ-RTR (смотри `sh ip interface brief`): isp — внешний, vl* — внутренние.

Диапазон пула 10.10.0.1-10.10.200.254 должен накрывать все внутренние подсети HQ (VLAN-ы). Подстрой начало/конец под свои адреса.

ping 172.16.1.1 — IP ISP, поставь адрес ISP из задания.

8. Настройка протокола динамической конфигурации хостов (DHCP)

ПРОВЕРКА

show dhcp-server 1 detailed

Настройка не требуется

9. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

en

show ntp timezone

НАСТРОЙКА

en

conf t

ntp timezone utc+3

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Часовой пояс utc+3 — по заданию (UTC+N для вашего региона).

HQ-RTR НАСТРОЕН

Машина BR-RTR

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

en

sh hostname

НАСТРОЙКА

en

conf t

hostname BR-RTR

ip domain-name au-team.irpo

end

write memory

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен au-team.irpo — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка IP-адресов

ПРОВЕРКА

sh ip interface brief

Настройка не требуется

3. Настройка пользователей

ПРОВЕРКА

sh users localdb

Настройка не требуется

4. Настройка GRE

ПРОВЕРКА

sh interface tunnel.0

НАСТРОЙКА

en

conf t

interface tunnel.0

ip address 10.10.10.2/30

ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre

end

write memory

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Зеркально HQ-RTR: A = внешний IP BR-RTR 172.16.2.2, B = внешний IP HQ-RTR 172.16.1.2. IP тоннеля 10.10.10.2/30 — вторая сторона /30.

5. Настройка статической маршрутизации

ПРОВЕРКА

sh ip route

НАСТРОЙКА

conf t

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1

end

write memory

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Шлюз по умолчанию 172.16.2.1 — IP ISP в сети с BR-RTR.

6. Настройка динамической маршрутизации (OSPF)

ПРОВЕРКА

sh ip route

НАСТРОЙКА

en

conf t

router ospf 0

network 10.20.10.0/30 area 0

network 10.10.10.0/30 area 0

passive-interface default

no passive-interface tunnel.0

no passive-interface fw

area 0 authentication

exit

interface tunnel.0

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

exit

interface fw

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

end

write memory

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Подсети в `network`: сеть до BR-FW (в разборе 10.20.10.0/30) и сеть тоннеля. Подсети — из таблицы адресации.

Имя интерфейса к BR-FW fw и пароль P@ssw0rd — по заданию (пароль/ключ одинаковые на всех участниках OSPF).

7. Настройка динамической трансляции адресов (NAT)

ПРОВЕРКА

С BR-RTR выполнить:

show ip nat translations

НАСТРОЙКА

en

conf t

interface isp

ip nat outside

exit

interface fw

ip nat inside

exit

ip nat pool BR 10.0.0.1-10.254.254.254

ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR overload interface isp

end

write memory

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имена интерфейсов isp (наружу) и fw (внутрь, к BR-FW) — по `sh ip interface brief`.

Диапазон пула — должен накрывать подсети за BR-FW (в разборе 10.20.x.x).

8. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

en

show ntp timezone

НАСТРОЙКА

en

conf t

ntp timezone utc+3

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Часовой пояс utc+3 — по заданию (UTC+N для вашего региона).

BR-RTR НАСТРОЕН

Машина HQ-SW

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

hostname

НАСТРОЙКА

hostnamectl set-hostname hq-sw.au-team.irpo

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен au-team.irpo — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

ip a

Настройка не требуется

3. Настройка коммутации в сегменте HQ (VLAN)

ПРОВЕРКА

ovs-vsctl show

Настройка не требуется

HQ-SW НАСТРОЕН

Машина HQ-SRV

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

hostname

НАСТРОЙКА

hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен au-team.irpo — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

ip a

НАСТРОЙКА

vim /etc/net/ifaces/ens3/options

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/net/ifaces/[[ens3]]/options (должно быть так)

TYPE=eth

CONFIG_WIRELESS=no

BOOTPROTO=static

SYSTEMD_BOOTPROTO=static

CONFIG_IPV4=yes

DISABLED=no

NM_CONTROLLED=no

SYSTEMD_CONTROLLED=no

Главное — TYPE=eth и BOOTPROTO=static (в разборе подчёркнуты). Если там dhcp — заменить на static.

vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: ipv4address

10.10.100.2/27

vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: ipv4route

default via 10.10.100.1

vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: resolv.conf

search au-team.irpo

nameserver 77.88.8.8

nameserver 127.0.0.1

systemctl restart network

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя интерфейса ens3 — смотри в выводе `ip a` (может быть ens18, ens192 и т.п.; в BR-CLI в разборе его переименовывали из ens18).

Адрес HQ-SRV 10.10.100.2/27, шлюз 10.10.100.1 (HQ-RTR). DNS: 77.88.8.8 — внешний DNS, 127.0.0.1 — сам сервер (на нём стоит bind). Домен поиска au-team.irpo.

IP/маска, шлюз и DNS всегда берутся из таблицы адресации в задании.

3. Настройка локальной учетной записи

ПРОВЕРКА

vim /etc/passwd

Ожидается строка пользователя: sshuser:x:2026:501::/home/sshuser:/bin/bash (UID 2026, домашний каталог /home/sshuser, оболочка /bin/bash)

vim /etc/group

Ожидается: sshuser входит в группу wheel, например wheel:x:10:root,zabbix,user,sshuser

НАСТРОЙКА

vim +123 /etc/sudoers

НАЙТИ И РАСКОМЕНТИРОВАТЬ В ФАЙЛЕ: /etc/sudoers (строка около 123-й)

Нужно убрать # в строке:  WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

То есть просто раскомментировать строку «Same thing without a password» — убрать # в начале. Сохранить: :wq

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя пользователя sshuser, его UID 2026 и группа — из задания. Если пользователя нет — создать по заданию и добавить в wheel.

4. Настройка безопасного удаленного доступа (SSH)

ПРОВЕРКА

vim /etc/openssh/sshd_config

Искать: MaxAuthTries — должно быть 2 (в разборе уже стоит MaxAuthTries 2, без #)

Искать: #Banner none — значит баннера нет, нужна настройка

НАСТРОЙКА

vim /etc/openssh/sshd_config

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ: sshd_config (строка Banner)

было:   #Banner none

стало:  Banner /etc/openssh/banner

Другие параметры (Port, AllowUsers, MaxAuthTries) — проверить по заданию; в разборе порт SSH на серверах — 2026

vim /etc/openssh/banner

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/openssh/banner

Authorized access only

systemctl restart sshd

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Текст баннера Authorized access only, порт SSH, число попыток MaxAuthTries, имя разрешённого пользователя — как в задании.

5. Настройка инфраструктуры разрешения доменных имён (DNS)

ПРОВЕРКА

vim /etc/bind/options.conf

vim /etc/bind/rfc1912.conf

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: rfc1912.conf — должны быть две зоны (если нет, добавить)

zone "10.10.in-addr.arpa" {

type master;

file "10.10.in-addr.arpa";

allow-update { none; };

};

zone "au-team.irpo" {

type master;

file "au-team.irpo.zone";

allow-update { none; };

};

vim /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone

vim /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa

НАСТРОЙКА

vim /etc/bind/options.conf

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: options.conf — найти и привести эти строки к такому виду

listen-on { 10.10.100.2; };

listen-on-v6 { none; };

//forward only;

forwarders { 77.88.8.8; };

allow-query { any; };

Строка forward only остаётся закомментированной (//). Остальные четыре строки — раскомментировать/заменить.

vim /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ: au-team.irpo.zone (первая запись SOA)

было:   @ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (

стало:  @ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo. (

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: au-team.irpo.zone — итоговое содержимое (сверить все записи)

$TTL 86400

@ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo. (

2024010101 ; Serial

3600 ; Refresh

1800 ; Retry

604800 ; Expire

86400 ) ; Minimum TTL

@ IN NS hq-srv.au-team.irpo.

@ IN A 10.10.100.2

hq-rtr IN A 172.16.1.2

br-rtr IN A 172.16.2.2

hq-srv IN A 10.10.100.2

hq-cli IN A 10.10.200.2

br-srv IN A 10.20.20.2

br-cli IN A 10.20.30.2

br-fw IN A 10.20.10.2

; Записи для ISP

web IN A 172.16.1.1

docker IN A 172.16.2.1

vim /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ: 10.10.in-addr.arpa (SOA)

было:   @ IN SOA au-team.irpo root.auteam.itpo. (

стало:  @ IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: 10.10.in-addr.arpa — итоговое содержимое

$TTL 1D

@ IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (

2025110600 ; serial

12H ; refresh

1H ; retry

1W ; expire

1H ) ; ncache

IN NS au-team.irpo.

1.100 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.

2.100 IN PTR hq-srv.au-team.irpo.

2.200 IN PTR hq-cli.au-team.irpo.

systemctl enable --now bind.service

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP в `listen-on` (10.10.100.2) — адрес HQ-SRV; `forwarders` (77.88.8.8) — внешний DNS из задания.

В A-записях — реальные адреса всех машин из таблицы адресации: hq-rtr, br-rtr — внешние адреса роутеров (сторона ISP); hq-srv, hq-cli, br-srv, br-cli, br-fw — внутренние; web и docker — адреса ISP.

В PTR-записях ключ — это последние два октета IP наоборот: 2.100 → 10.10.100.2, 1.100 → 10.10.100.1, 2.200 → 10.10.200.2. Если подсети другие, меняется и имя файла обратной зоны (10.10.in-addr.arpa) и запись в rfc1912.conf.

Имена зон и хостов (au-team.irpo, hq-srv и т.д.) и серийные номера — как в задании. Не забудь точку в конце имён внутри зонных файлов.

6. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

timedatectl

Настройка не требуется

HQ-SRV НАСТРОЕН

Машина HQ-CLI

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

hostname

НАСТРОЙКА

hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен au-team.irpo — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

ip a

Настройка не требуется

3. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

timedatectl

Настройка не требуется

HQ-CLI НАСТРОЕН

Машина BR-CLI

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

hostname

НАСТРОЙКА

hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен au-team.irpo — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

ip a

НАСТРОЙКА

su -

mv /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens3

vim /etc/net/ifaces/ens3/options

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/net/ifaces/[[ens3]]/options (должно быть так)

TYPE=eth

CONFIG_WIRELESS=no

BOOTPROTO=static

SYSTEMD_BOOTPROTO=static

CONFIG_IPV4=yes

DISABLED=no

NM_CONTROLLED=no

SYSTEMD_CONTROLLED=no

Главное — TYPE=eth и BOOTPROTO=static (в разборе подчёркнуты). Если там dhcp — заменить на static.

vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: ipv4address

10.20.30.2/29

vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: ipv4route

default via 10.20.30.1

vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: resolv.conf

search au-team.irpo

nameserver 10.10.100.2

systemctl restart network

НАСТРОЙКА

reboot

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя интерфейса ens3 — смотри в выводе `ip a` (может быть ens18, ens192 и т.п.; в BR-CLI в разборе его переименовывали из ens18).

Здесь интерфейс в системе назван ens18, а папку настроек нужно назвать так же, как интерфейс в `ip a`; в разборе её переименовали в ens3. Сверь имена в `ip a` и в /etc/net/ifaces/.

IP/маска, шлюз и DNS всегда берутся из таблицы адресации в задании.

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Адрес BR-CLI 10.20.30.2/29, шлюз 10.20.30.1 (это BR-FW). DNS 10.10.100.2 — адрес HQ-SRV.

3. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

timedatectl

Настройка не требуется

BR-CLI НАСТРОЕН

Машина BR-SRV

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

hostname

НАСТРОЙКА

hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен au-team.irpo — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

ip a

НАСТРОЙКА

vim /etc/net/ifaces/ens3/options

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/net/ifaces/[[ens3]]/options (должно быть так)

TYPE=eth

CONFIG_WIRELESS=no

BOOTPROTO=static

SYSTEMD_BOOTPROTO=static

CONFIG_IPV4=yes

DISABLED=no

NM_CONTROLLED=no

SYSTEMD_CONTROLLED=no

Главное — TYPE=eth и BOOTPROTO=static (в разборе подчёркнуты). Если там dhcp — заменить на static.

vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: ipv4address

10.20.20.2/28

vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: ipv4route

default via 10.20.20.1

vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: resolv.conf

search au-team.irpo

nameserver 10.10.100.2

systemctl restart network

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя интерфейса ens3 — смотри в выводе `ip a` (может быть ens18, ens192 и т.п.; в BR-CLI в разборе его переименовывали из ens18).

Адрес BR-SRV 10.20.20.2/28, шлюз 10.20.20.1 (BR-FW), DNS 10.10.100.2 — адрес HQ-SRV.

IP/маска, шлюз и DNS всегда берутся из таблицы адресации в задании.

3. Настройка локальной учетной записи

ПРОВЕРКА

vim /etc/passwd

Ожидается строка пользователя: sshuser:x:2026:501::/home/sshuser:/bin/bash (UID 2026, домашний каталог /home/sshuser, оболочка /bin/bash)

vim /etc/group

Ожидается: sshuser входит в группу wheel, например wheel:x:10:root,zabbix,user,sshuser

visudo

Строка с NOPASSWD закомментирована (стоит #): # WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

НАСТРОЙКА

vim +123 /etc/sudoers

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ: /etc/sudoers (строка около 123-й)

было:   # WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

стало:  WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

То есть просто раскомментировать строку «Same thing without a password» — убрать # в начале. Сохранить: :wq

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя пользователя sshuser, его UID 2026 и группа — из задания. Если пользователя нет — создать по заданию и добавить в wheel.

4. Настройка безопасного удаленного доступа (SSH)

ПРОВЕРКА

vim /etc/openssh/sshd_config

Искать: MaxAuthTries — должно быть 2 (в разборе уже стоит MaxAuthTries 2, без #)

Искать: #Banner none — значит баннера нет, нужна настройка

НАСТРОЙКА

vim /etc/openssh/sshd_config

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ: sshd_config (строка Banner)

было:   #Banner none

стало:  Banner /etc/openssh/banner

Другие параметры (Port, AllowUsers, MaxAuthTries) — проверить по заданию; в разборе порт SSH на серверах — 2026

vim /etc/openssh/banner

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/openssh/banner

Authorized access only

systemctl restart sshd

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Текст баннера Authorized access only, порт SSH, число попыток MaxAuthTries, имя разрешённого пользователя — как в задании.

5. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

timedatectl

Настройка не требуется

BR-SRV НАСТРОЕН

Машина BR-FW

Настраивается через браузер на BR-CLI (интерфейс IDECO NGFW NOVUM).

0. Подключение к BR-FW

НАСТРОЙКА

1) В BR-CLI открыть браузер и перейти по адресу (адрес и порт BR-FW):

https://10.20.30.1:8443

2) Появится предупреждение безопасности: нажать «Дополнительно» → «Принять риск и продолжить».

3) Войти: Логин Admin, Пароль IdecoP@ssw0rd → «Войти».

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP и порт BR-FW (10.20.30.1:8443), логин и пароль — из задания.

1. Настройка доменного имени

ПРОВЕРКА

hostname

НАСТРОЙКА

hostnamectl set-hostname br-fw.au-team.irpo

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя машины (FQDN) и домен au-team.irpo — как в задании; на экзамене могут быть другие.

2. Настройка интерфейсов

ПРОВЕРКА

ip a

Настройка не требуется

3. Настройка динамической маршрутизации (OSPF)

НАСТРОЙКА

Всё делается в веб-интерфейсе, команд нет:

1) Нажать ☰ (меню вверху слева) → «Маршрутизация» → «OSPF».

2) Вкладка «ОСНОВНЫЕ» → «Настройки». Router ID подставится сам (в разборе 10.20.30.1).

3) «Аутентификация соседей» → выбрать «MD5». Поле Key ID: 1. Поле Пароль: P@ssw0rd. Нажать «Сохранить».

4) Ниже раздел «Локальные интерфейсы» → «+ Добавить» и заполнить:

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: форма «Настройка OSPF на локальном интерфейсе»

Интерфейс: oif0

Область (Area): 0

Тип области: Normal

Стоимость: 1

Hello-интервал и Dead-интервал: оставить пустыми

5) Нажать «Добавить».

6) Переключатель OSPF вверху (рядом с названием) должен быть включён, под ним надпись «Работает».

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Интерфейс oif0 — тот, что смотрит в сторону BR-RTR (сеть 10.20.10.0/30); если в списке их несколько — выбрать нужный по IP и добавить каждый.

Пароль MD5 P@ssw0rd и Key ID 1 — те же, что на BR-RTR и HQ-RTR (из задания).

Router ID 10.20.30.1 подставляется автоматически, свой адрес не вводить.

4. Настройка часового пояса

ПРОВЕРКА

timedatectl

Настройка не требуется

BR-FW НАСТРОЕН