# Модуль 2 — шпаргалка по командам

Обозначения:

ПРОВЕРКА  — команды для проверки текущего состояния

НАСТРОЙКА  — команды для настройки (если проверка показала, что не настроено)

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА  — что должно быть внутри файла / что вписать

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ  — какую строку найти и на что поменять

Настройка не требуется  — по результатам проверки менять ничего не нужно

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ  — адреса, имена, порты, пароли — сверять с заданием

10.10.100.2  — так в тексте выделены значения, которые на экзамене могут отличаться (IP-адреса, маски, имена интерфейсов, домены, порты, пользователи, пароли). Их нужно брать из задания, а не копировать.

• Адреса в этом документе — из разбора (демо-стенд). В задании на экзамене они могут быть другими: сначала смотри таблицу адресации, а свой адрес, интерфейсы и шлюз проверяй командой `ip a` / `sh ip interface brief`.

• Если проверка показала «настроено правильно» — настройку выполнять не нужно.

# Машина BR-SRV

## 1. Настройка контроллера домена Samba DC

ПРОВЕРКА

samba-tool domain info 127.0.0.1

samba-tool group list

samba-tool user list

Ожидается: домен поднят, группы hq и br, пользователи hquser1..5 и bruser1..5

НАСТРОЙКА

samba-tool group add hq

samba-tool group add br

for i in {1..5};

do

samba-tool user add hquser$i P@ssw0rd;

samba-tool user setexpiry hquser$i --noexpiry;

samba-tool group addmembers "hq" hquser$i;

done

for i in {1..5};

do

samba-tool user add bruser$i P@ssw0rd;

samba-tool user setexpiry bruser$i --noexpiry;

samba-tool group addmembers "br" bruser$i;

done

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имена групп (hq, br), префиксы пользователей (hquser, bruser), их количество ({1..5}) и пароль P@ssw0rd — по заданию.

## 2. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

chronyc sources

Если в списке нет источника 172.16.1.1 — нужна настройка

НАСТРОЙКА

su

пароль root: toor (в разборе)

vim /etc/chrony.conf

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/chrony.conf — найти строку с источником времени (pool или server) и заменить её на

pool 172.16.1.1 iburst

Остальное в файле не трогать. Сохранить :wq

systemctl restart chronyd

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP источника времени 172.16.1.1 — это адрес ISP (сервера chrony) в сети, доступной этой машине. Взять из задания/таблицы адресации; если время раздаёт другая машина, указать её IP.

## 3. Настройка ansible

ПРОВЕРКА

ansible all -m ping

Ожидается: у каждой машины ответ SUCCESS / pong

НАСТРОЙКА

vim /etc/ansible/hosts

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/ansible/hosts (заполнить по образцу)

[hq]

hq-srv ansible_host=10.10.100.2 ansible_port=2026 ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=toor

hq-cli ansible_host=10.10.200.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=toor

hq-rtr ansible_host=172.16.1.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=net_admin ansible_ssh_pass=P@ssw0rd ansible_connection=network_cli ansible_network_os=ios

[br]

br-rtr ansible_host=172.16.2.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=net_admin ansible_ssh_pass=P@ssw0rd ansible_connection=network_cli ansible_network_os=ios

br-cli ansible_host=10.20.30.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=toor

Каждая машина — одна строка (на скриншоте строки роутеров просто переносятся из-за ширины экрана).

Затем перезагрузить весь стенд и через несколько минут проверить:

ansible all -m ping

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP каждой машины (ansible_host), порт SSH (2026 у hq-srv, 22 у остальных), пользователи и пароли (root/toor, net_admin/P@ssw0rd) — по заданию.

Для hq-rtr и br-rtr адрес — их внешние IP (сторона ISP), для остальных — внутренние. Названия групп [hq] и [br] — как в задании.

## 4. Настройка веб-приложения в docker

ПРОВЕРКА

В браузере на BR-CLI открыть адрес:

10.20.20.2:8080

Должна открыться страница приложения

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Адрес BR-SRV 10.20.20.2 и порт 8080 — из задания.

BR-SRV НАСТРОЕН

# Машина HQ-SRV

## 1. Настройка файлового хранилища

ПРОВЕРКА

lsblk

Ожидается: массив md0 (RAID) смонтирован в /raid

blkid

vim /etc/fstab

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/fstab — в конце должна быть строка

/dev/md0 /raid ext4 defaults 0 0

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя устройства /dev/md0, точка монтирования /raid и тип ФС ext4 — по заданию.

## 2. Настройка сервера сетевой файловой системы (nfs)

ПРОВЕРКА

vim /etc/exports

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/exports — должна быть строка с общей папкой

/raid/nfs 10.10.200.0/28(rw,sync,no_root_squash) 10.20.30.0/29(rw,sync,no_root_squash)

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Подсети клиентов (10.10.200.0/28 — HQ-CLI, 10.20.30.0/29 — BR-CLI) и путь /raid/nfs — по заданию.

## 3. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

chronyc sources

Настройка не требуется

## 4. Настройка веб-приложения

ПРОВЕРКА

ls /var/www/html

Если там нет index.php и logo.png — нужна настройка

НАСТРОЙКА

mount /dev/sr0 /mnt

cp /mnt/web/index.php /var/www/html/

cp /mnt/web/logo.png /var/www/html/

vim /var/www/html/index.php

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ В ФАЙЛЕ: index.php (строки с настройками БД в начале файла)

было:   $username = "user";

стало:  $username = "webc";

было:   $password = "password";

стало:  $password = "P@ssw0rd";

было:   $dbname = "db";

стало:  $dbname = "webdb";

$servername = "localhost"; — оставить как есть.

mariadb -u root

внутри базы данных:

CREATE USER 'webc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';

GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'webc'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

EXIT;

mariadb -u webc -p -D webdb < /mnt/web/dump.sql

на запрос пароля ввести пароль пользователя webc

systemctl restart mariadb

systemctl restart httpd2

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя пользователя БД webc, пароль P@ssw0rd и имя базы webdb — по заданию; в index.php и в командах MariaDB они должны совпадать.

HQ-SRV НАСТРОЕН

# Машина ISP

## 1. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

vim /etc/chrony.conf

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/chrony.conf — должно быть

server pool.ntp.org iburst prefer minstratum 4

local stratum 5

allow 172.16.1.0/28

allow 172.16.2.0/28

driftfile /var/lib/chrony/drift

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Подсети в `allow` (172.16.1.0/28, 172.16.2.0/28) — сети ISP до HQ-RTR и BR-RTR; stratum и внешний сервер — по заданию.

## 2. Настройка веб-сервера nginx как обратного прокси-сервера

ПРОВЕРКА

vim /etc/nginx/sites-enabled.d/reverse-proxy.conf

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: reverse-proxy.conf — должно быть

server {

listen 80;

server_name web.au-team.irpo;

location / {

auth_basic "Restricted Access";

auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

proxy_pass http://172.16.1.2:8080;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

}

}

server {

listen 80;

server_name docker.au-team.irpo;

location / {

proxy_pass http://172.16.2.2:8080;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

}

}

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имена сайтов (web/docker.au-team.irpo), IP в `proxy_pass` (172.16.1.2 — HQ-RTR, 172.16.2.2 — BR-RTR) и порты — по заданию. У web стоит auth_basic, у docker — нет.

## 3. Настройка web-based аутентификации

ПРОВЕРКА

htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB

Если ответ «command not found» — нет пакета, нужна настройка

НАСТРОЙКА

apt-get update

apt-get install apache2-htpasswd -y

htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB

Ввести пароль P@ssw0rd и повторить его; должно появиться «Adding password for user WEB»

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя пользователя WEB и пароль — по заданию.

ISP НАСТРОЕН

# Машина BR-RTR

## 1. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

en

show ntp status

Если таблица пустая — NTP-сервер не настроен. После настройки в колонке Server должен быть 172.16.1.1 (Stratum 5)

НАСТРОЙКА

en

conf t

ntp server 172.16.1.1

end

write memory

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP источника времени 172.16.1.1 — это адрес ISP (сервера chrony) в сети, доступной этой машине. Взять из задания/таблицы адресации; если время раздаёт другая машина, указать её IP.

## 2. Настройка статической трансляции портов

ПРОВЕРКА

en

show running-config

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: в конфигурации должны быть строки (проброс портов)

ip nat source static tcp 10.20.20.2 8080 172.16.2.2 8080

ip nat source static tcp 10.20.20.2 2026 172.16.2.2 2026

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Формат: ip nat source static tcp [внутренний IP] [порт] [внешний IP роутера] [порт]. Внутренний 10.20.20.2 — BR-SRV, внешний 172.16.2.2 — BR-RTR, порты 8080 и 2026 — по заданию.

BR-RTR НАСТРОЕН

# Машина HQ-RTR

## 1. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

en

show ntp status

Если таблица пустая — NTP-сервер не настроен. После настройки в колонке Server должен быть 172.16.1.1 (Stratum 5)

НАСТРОЙКА

en

conf t

ntp server 172.16.1.1

end

write memory

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP источника времени 172.16.1.1 — это адрес ISP (сервера chrony) в сети, доступной этой машине. Взять из задания/таблицы адресации; если время раздаёт другая машина, указать её IP.

## 2. Настройка статической трансляции портов

ПРОВЕРКА

en

show running-config

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: в конфигурации должны быть строки (проброс портов)

ip nat source static tcp 10.10.100.2 80 172.16.1.2 8080

ip nat source static tcp 10.10.100.2 2026 172.16.1.2 2026

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Внутренний 10.10.100.2 — HQ-SRV, внешний 172.16.1.2 — HQ-RTR. Внутренний порт 80 → внешний 8080 (веб), 2026 → 2026 (SSH) — по заданию.

HQ-RTR НАСТРОЕН

# Машина BR-FW

В исходном разборе для BR-FW во 2 модуле настроек нет.

BR-FW НАСТРОЕН

# Машина HQ-CLI

## 1. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

chronyc sources

НАСТРОЙКА

su

пароль root: toor (в разборе)

vim /etc/chrony.conf

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/chrony.conf — найти строку с источником времени (pool или server) и заменить её на

pool 172.16.1.1 iburst

Остальное в файле не трогать. Сохранить :wq

systemctl restart chronyd

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP источника времени 172.16.1.1 — это адрес ISP (сервера chrony) в сети, доступной этой машине. Взять из задания/таблицы адресации; если время раздаёт другая машина, указать её IP.

## 2. Настройка контроллера домена Samba DC (ввод в домен)

ПРОВЕРКА

Попытаться войти под доменным пользователем (например hquser1 / пароль P@ssw0rd). Если «Неверный пароль» — машина ещё не в домене

НАСТРОЙКА

Всё через графический интерфейс (после этого пользователь hquser1 заходит успешно):

1) Меню (левый нижний угол) → Центр управления системой (в списке «Приложения»). Пароль root: toor.

2) В разделе «Пользователи» выбрать «Аутентификация».

3) Выбрать тип «Домен Active Directory» и заполнить домен AU-TEAM.IRPO (форма в разборе не показана — поля и значения взять из задания).

4) Пролистать окно вниз, нажать «Применить».

5) В окне «Введите пароль для учётной записи с правами подключения к домену»: имя Administrator, пароль P@ssw0rd → OK.

6) Появится «Добро пожаловать в домен AU-TEAM.IRPO» → OK. Перезагрузить/выйти и войти под hquser1.

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Имя домена AU-TEAM.IRPO, учётка администратора Administrator / P@ssw0rd, пароль root toor — по заданию.

## 3. Повышение привилегий для выполнения ограниченного набора команд

ПРОВЕРКА

Войти как доменный пользователь (hquser1) и выполнить:

sudo id

sudo cat

sudo grep

«Отказано в доступе» — нужна настройка. После настройки должен появиться запрос пароля sudo (разрешены ровно эти три команды).

НАСТРОЙКА

Переключиться в терминал: Ctrl+Alt+F2 и войти как root (пароль toor)

roleadd hq wheel

vim /etc/sudoers

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/sudoers — добавить (рядом с блоком WHEEL_USERS)

Cmnd_Alias DE = /bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id

WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) DE

Старую строку WHEEL_USERS ... ALL не раскомментировать (иначе будут доступны все команды)

reboot

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Название доменной группы hq, разрешённые команды (cat, grep, id) и их пути — по заданию. Пути проверь: `which cat grep id`.

## 4. Настройка автомонтирования сетевой файловой системы (nfs) в папку /mnt/nfs

ПРОВЕРКА

df -h

Ожидается строка: 10.10.100.2:/raid/nfs ... /mnt/nfs

Настройка не требуется

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Адрес NFS-сервера 10.10.100.2 (HQ-SRV), общий каталог /raid/nfs и точка монтирования /mnt/nfs — по заданию.

## 5. Установка Яндекс Браузера

ПРОВЕРКА

Меню → Интернет → Yandex Browser — значок должен быть в списке

Настройка не требуется

HQ-CLI НАСТРОЕН

# Машина BR-CLI

## 1. Настройка сетевого времени chrony

ПРОВЕРКА

chronyc sources

НАСТРОЙКА

su

пароль root: toor (в разборе)

vim /etc/chrony.conf

СОДЕРЖИМОЕ ФАЙЛА: /etc/chrony.conf — найти строку с источником времени (pool или server) и заменить её на

pool 172.16.1.1 iburst

Остальное в файле не трогать. Сохранить :wq

systemctl restart chronyd

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

IP источника времени 172.16.1.1 — это адрес ISP (сервера chrony) в сети, доступной этой машине. Взять из задания/таблицы адресации; если время раздаёт другая машина, указать её IP.

## 2. Настройка контроллера домена Samba DC (ввод в домен)

ПРОВЕРКА

Попытаться войти под доменным пользователем (например bruser1 / пароль P@ssw0rd)

Настройка не требуется

## 3. Настройка автомонтирования сетевой файловой системы (nfs) в папку /mnt/nfs

ПРОВЕРКА

df -h

Если строки с 10.10.100.2:/raid/nfs на /mnt/nfs нет — не примонтировано, нужна настройка

НАСТРОЙКА

Переключиться в терминал: Ctrl+Alt+F2 и войти как root (пароль toor)

mount -av

В конце вывода должно быть: /mnt/nfs : successfully mounted

⚠ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ МОГУТ БЫТЬ ДРУГИМИ

Адрес NFS-сервера 10.10.100.2, каталог /raid/nfs, папка /mnt/nfs, пароль root toor — по заданию.

BR-CLI НАСТРОЕН